左邊是pirate _a，右邊是pirate_b。

透過averge mask之後，主觀感覺左邊的變動幅度較大，且左邊圖片整體也較為清晰。

左邊是pirate _a，右邊是pirate_b。

在套用median mask之後，左邊的圖片有明顯的改善，成像清楚且銳利，非常驚人。

相對來說，右邊的圖片與原圖並沒有太大的差異，可見噪音並不能簡單消除。

左圖為pirate_a經median filter，與laplacian filter的效果。右圖為原圖直接使用laplacian filter的效果。

經過median filter後，laplacian 呈現出來的邊緣更加清晰且明確。

4. Original image

Step 1. Multiply by (-1)^(x+y)

Step 2. Compute the DFT

Step 3. Take the complex conjugate of DFT

Step 4. Compute inverse DFT

Step 5. Multiplying real part of inverse DFT by (-1)^(x+y)

Step 1. 因為將x+y 奇數格的pixel取負值，所以可以在這一步看到圖像中D.I.P增加了許多黑點。

Step 2. 透過DFT，得到複數的陣列，不過由於轉換的關係只會呈現雜訊的模樣，因此透過SHIFT以及log的算法呈現該DFT的spectrum.

Step 3. 取複數陣列的共軛複數，但是由於實部相同，因此產生的spectrum跟step 2一樣。

Step 4. 透過inverse DFT，得到共軛後的圖片，由於傅立葉轉換的性質，使得共軛後的頻譜在轉換後，上下左右顛倒，而得到step 4的結果。

Step 5. 將原先x+y奇數格的pixel乘上-1還原原本的數值，因此得回沒有黑點、上下左右相反的圖片。

數學證明請見下一頁。